| 技术难题和需求项目名称 | 铝制风缸（材质4mm5083-O）环缝焊接 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 安徽盛世高科轨道装备有限公司 |  | 所在市县 |  |  |
| 通讯地址 | 来安县汊河经济开发区宁浦路22号 |  | 邮政编码 |  |  |
| 项目所属行业 | ■装备制造 □汽车 □化工 □冶金 □轻工 □纺织 □建材 □煤炭 □医药 □电子信息 □新材料 □新能源 □节能环保 □其他 |  |  |  |  |
| 技术难题和需求的内容 （150字左右） | 铝制风缸（材质4mm5083-O）在环缝焊接时，筒体开45°坡口，封头收口同样为45°，采用专机自动焊接，焊接速度过快，焊缝填不满，焊接速度慢时，焊缝能够填满，但由于热输入量增大，且铝合金传热速度快，会导致焊接一段时间后，由于热量的积累造成焊缝击穿。目前生产采用打底的方式进行弥补。 |  |  |  |  |
| 预期达到的目标和技术指标 （50字以上） | 环缝不进行打底，一道自动焊接能够实现焊缝饱满且不出现焊缝击穿 |  |  |  |  |
| 合作方式 | □合作开发 □技术转让 ■技术服务 □技术入股 □共建研发机构 □其他 |  |  |  |  |
| 企业简介及现有工作基础 （300字左右） | 公司已购置一套风缸焊接用的专机，即纵缝焊接设备和环缝焊接设备各一套，令配置一台弗尼斯TIG焊机。自2017年至今先后针对100L、60L、125L铝合金风缸通过EN286-4标准审核，取得相应生产资质。但在生产时环缝焊接需要氩弧焊打底后进行专机自动焊，大大影响生产效率，增加生产制造成本。 |  |  |  |  |
| 其他要求 |  |  |  |  |  |
| 技术需求对接状态 | ■未对接 □正在对接 | 拟提供合作资金 （万元） |  |  |  |

2019年安徽省企业技术难题和需求项目登记表